## به نام خدا

## گزارش نهایی پروژه

طراحی و پیاده‌سازی شبکه عصبی برای تشخیص دیابت (نرم‌افزاری و سخت‌افزاری)

### مقدمه

در این پروژه هدف این بود که به‌صورت عملی با نحوه‌ی کار شبکه‌های عصبی مصنوعی آشنا شویم و ببینیم یک مدل یادگیری ماشین چطور می‌تواند هم در محیط نرم‌افزاری و هم به‌ صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی شود.
برای این منظور، ابتدا یک شبکه عصبی چندلایه برای تشخیص بیماری دیابت طراحی و آموزش داده شد و سپس همان شبکه به زبان Verilog پیاده‌سازی شد تا عملیات forward propagation  به‌صورت دیجیتال انجام شود.

### دیتاست و آماده‌سازی داده‌ها

داده‌های مورد استفاده از دیتاست معروف Pima Indians Diabetes  انتخاب شدند.
از بین ویژگی‌های موجود در دیتاست، چهار ویژگی زیر انتخاب شد که بیشترین ارتباط را با تشخیص دیابت دارند:

- Glucose

- Blood Pressure

- BMI

- Age

از آن‌جایی که مقادیر این ویژگی‌ها در بازه‌های متفاوتی قرار داشتند، داده‌ها با روش Min-Max Normalization  به بازه‌ی 0 تا 1 تبدیل شدند تا آموزش شبکه بهتر انجام شود.

در نهایت، داده‌ها به دو بخش تقسیم شدند:

- 80٪ برای آموزش

- 20٪ برای تست

### ساختار شبکه عصبی

شبکه عصبی مورد استفاده یک  MLP (Multi-Layer Perceptron) با ساختار زیر است:

- لایه ورودی با 4 ورودی عددی

- لایه مخفی اول با 8 نورون و تابع فعال‌ساز ReLU

- لایه مخفی دوم با 4 نورون و تابع فعال‌ساز ReLU

- لایه خروجی با 1 نورون و تابع Sigmoid

این ساختار هم ساده است و هم برای پیاده‌سازی سخت‌افزاری مناسب می‌باشد.

### آموزش مدل در نرم‌افزار

مدل با استفاده از زبان Python و کتابخانه scikit-learn آموزش داده شد.
پس از انجام آموزش، مدل روی داده‌های تست ارزیابی شد.

دقت به‌دست‌آمده روی داده‌های آزمون حدود  75٪ بود که شرط خواسته‌شده در پروژه را برآورده می‌کند و نشان می‌دهد مدل عملکرد قابل قبولی دارد.

### استخراج وزن‌ها و تبدیل به fixed-point

پس از پایان آموزش، وزن‌ها و بایاس‌های هر لایه از مدل استخراج شدند.
از آن‌جایی که استفاده از اعداد اعشاری در سخت‌افزار دشوار است، تمامی مقادیر به قالب  fixed-point تبدیل شدند.

برای این کار، وزن‌ها در عدد (2^8 = 256) ضرب شده و به عدد صحیح گرد شدند.
سپس وزن‌ها و بایاس‌ها در فایل‌های متنی جداگانه ذخیره شدند تا در پیاده‌سازی Verilog استفاده شوند.

### پیاده‌سازی سخت‌افزاری با Verilog

در مرحله‌ی بعد، شبکه عصبی آموزش‌دیده به‌صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی شد.
برای هر لایه یک ماژول جداگانه در نظر گرفته شد:

- ماژول لایه اول: ضرب ورودی‌ها در وزن‌ها، جمع و اعمال   ReLU

- ماژول لایه دوم: پردازش خروجی لایه اول و اعمال ReLU

- ماژول لایه خروجی: محاسبه خروجی نهایی

برای بررسی عملکرد مدار، یک testbench  نوشته شد و شبیه‌سازی در محیط ModelSim انجام گرفت.

### مقایسه خروجی نرم‌افزار و سخت‌افزار

برای یک ورودی مشخص:

- خروجی مدل نرم‌افزاری عددی حدود 0.62  به دست آمد

- خروجی مدل سخت‌افزاری مقدار 1 را نشان داد

با توجه به این‌که خروجی نرم‌افزاری بزرگ‌تر از 0.5 بوده، نتیجه‌ی سخت‌افزاری کاملاً با آن سازگار است.
این موضوع نشان می‌دهد که پیاده‌سازی سخت‌افزاری عملکرد درستی دارد.

### جمع‌بندی

در این پروژه، یک شبکه عصبی برای تشخیص دیابت ابتدا در محیط نرم‌افزاری طراحی و آموزش داده شد و سپس همان مدل به ‌صورت سخت‌افزاری پیاده‌سازی گردید.
نتایج شبیه‌سازی نشان داد که خروجی سخت‌افزار با خروجی نرم‌افزار تطابق دارد و استفاده از تقریب‌های ساده برای توابع غیرخطی نیز پاسخ قابل قبولی ارائه می‌دهد.

این پروژه دید مناسبی نسبت به ارتباط بین یادگیری ماشین و طراحی دیجیتال ایجاد می‌کند و می‌تواند مقدمه‌ای برای پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی روی FPGA باشد.